OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 1: Mieszadło mechaniczne laboratoryjne

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Mieszadło mechaniczne laboratoryjne do pracy ciągłej ze sterowaniem cyfrowym oraz cyfrowym odczytem szybkości obrotowej wraz z wyposażeniem | 1. Zakres szybkości obrotowej: minimum 40 -1000 obrotów /min; 2. Dokładność ustawienia i odczytu szybkości obrotowej:  1 obrotów/min; 3. Błąd regulacji szybkości obrotów: maksymalnie 3%; 4. Zabezpieczenie przed przeciążeniem przy wzroście lepkości lub zablokowaniu mieszadła; 5. Dopuszczalna lepkość roztworu - min. 5000 mPas; 6. Objętości mieszanego roztworu w zakresie 0,2 do 15 dm3 ; 7. Wyposażenie (na 1szt): - statyw, - komplet 3 mieszadeł o średnicy zewnętrznej ok. 12, 25, 45 mm, - uchwyt do mieszadeł z możliwością użycia mieszadeł o średnicy trzpienia w zakresie nie mniej niż 1-10mm. | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 2: Termostat cyrkulacyjny z systemem grzania i chłodzenia

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Termostat cyrkulacyjny z systemem grzania i chłodzenia | 1. Temperatura robocza: minimalna w zakresie od -20C do -15C, maksymalna w zakresie +100C do 150+ C 2. Stabilność temperatury: w zakresie 0,01 - 0,03 3. Ustawienia temperatury – regulacja temp, 4. Moc grzania: od 1,3 do 2 KW 5. Moc chłodzenia przy 20C – min. 180 W 6. Maksymalne ciśnienie pompy: min. 0,3 bar 7. Maksymalny przepływ: min. 15 l/min. 8. Pojemność łaźni: od 3l do 6l 9. Klasa bezpieczeństwa: minimum I (FL) 10. Wymagana dostawa wraz z pokrywą i zestawem cyrkulacyjnym do cyrkulacji zewnętrznej | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 3: Mieszadło mechaniczne laboratoryjne

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Mieszadło mechaniczne laboratoryjne do pracy ciągłej ze sterowaniem cyfrowym oraz cyfrowym odczytem szybkości obrotowej wraz z wyposażeniem | 1. Zakres szybkości obrotowej: minimum 40 -1000 obrotów /min; 2. Dokładność ustawienia i odczytu szybkości obrotowej:  1 obrotów/min; 3. Błąd regulacji szybkości obrotów: maksymalnie 3%; 4. Zabezpieczenie przed przeciążeniem przy wzroście lepkości lub zablokowaniu mieszadła; 5. Dopuszczalna lepkość roztworu - min. 5000 mPas; 6. Objętości mieszanego roztworu w zakresie 0,2 do 15 dm3 ; 7. Wyposażenie (na 1szt): - statyw, - komplet 3 mieszadeł o średnicy zewnętrznej ok. 12, 25, 45 mm, - uchwyt do mieszadeł z możliwością użycia mieszadeł o średnicy trzpienia w zakresie nie mniej niż 1-10mm. | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |