OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 1: Mieszadło mechaniczne laboratoryjne

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Mieszadło mechaniczne laboratoryjne do pracy ciągłej ze sterowaniem cyfrowym oraz cyfrowym odczytem szybkości obrotowej wraz z wyposażeniem | 1. Zakres szybkości obrotowej: minimum 40 -1000 obrotów /min; 2. Dokładność ustawienia i odczytu szybkości obrotowej:  1 obrotów/min; 3. Błąd regulacji szybkości obrotów: maksymalnie 3%; 4. Zabezpieczenie przed przeciążeniem przy wzroście lepkości lub zablokowaniu mieszadła; 5. Dopuszczalna lepkość roztworu - min. 5000 mPas; 6. Objętości mieszanego roztworu w zakresie 0,2 do 15 dm3 ; 7. Wyposażenie (na 1szt): - statyw, - komplet 3 mieszadeł o średnicy zewnętrznej ok. 12, 25, 45 mm, - uchwyt do mieszadeł z możliwością użycia mieszadeł o średnicy trzpienia w zakresie nie mniej niż 1-10mm. | ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | …………………………………………... …………………………………………... …………………………………………... …………………………………………... |

Część 2 : Mieszadło mechaniczne laboratoryjne

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Mieszadło mechaniczne laboratoryjne do pracy ciągłej ze sterowaniem cyfrowym oraz cyfrowym odczytem szybkości obrotowej wraz z wyposażeniem | 1. Zakres szybkości obrotowej: minimum 40 -1000 obrotów /min; 2. Dokładność ustawienia i odczytu szybkości obrotowej:  1 obrotów/min; 3. Błąd regulacji szybkości obrotów: maksymalnie 3%; 4. Zabezpieczenie przed przeciążeniem przy wzroście lepkości lub zablokowaniu mieszadła; 5. Dopuszczalna lepkość roztworu - min. 5000 mPas; 6. Objętości mieszanego roztworu w zakresie 0,2 do 15 dm3 ; 7. Wyposażenie (na 1szt): - statyw, - komplet 3 mieszadeł o średnicy zewnętrznej ok. 12, 25, 45 mm, - uchwyt do mieszadeł z możliwością użycia mieszadeł o średnicy trzpienia w zakresie nie mniej niż 1-10mm. | ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | …………………………………………... …………………………………………... …………………………………………... ………………………………………….. |

Część 3 : Waga jubilerska z funkcją liczenia

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Waga jubilerska z funkcją liczenia | Zakres pomiaru -200g Dokładność pomiaru: 0,001g Funkcja liczenia ( w proporcjach x 10, 20, 50, 100, 150, 200, 250, 500) Funkcja tarowania Minimum podświetlany wyświetlacz z dużymi cyframi, Waga musi posiadać kalibrację Ręczne włączanie i wyłącznie Urządzenie musi posiadać wbudowaną poziomicę Waga musi dokonywać pomiaru w minimum takich jednostkach jak: g, ct, oz, lb Temperatura pracy urządzenia – w zakresie od 10 0C do 400 C Waga musi posiadać znak zgodności z normami CE Platforma wagi z plastikową pokrywą, otwierana do góry Zasilanie – zasilacz zewnętrzny 230V/7,5V (dostarczany wraz z urządzeniem) lub wymienialna bateria 9V | ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | …………………………………………... …………………………………………... …………………………………………... ………………………………………….. |

Część 4 : Waga elektroniczna platformowa

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Waga elektroniczna platformowa | 1. Rodzaj: waga magazynowa 2. Obciążenie maksymalne: minimum 150 kg 3. Działka odczytowa: 50g 4. Obciążenie minimalne: wg PN-EN 45501 lub równoważnej 5. Zakres tarowani: -150kg 6. Klasa dokładności: minimum III 7. Temperatura pracy: w zakresie od -100C do 400C 8. Wyświetlacz: LED 9. Wymiary pomostu: 600mm x 500mm 10. Obudowa miernika: aluminium 11. Układ ważący: czujnik tensometryczny 12. Stopień ochrony czujnika: minimum IP65 13. Masa wagi : maksymalnie 25 kg | ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | …………………………………………... …………………………………………... …………………………………………... …………………………………………... |

Część 5 : Kompresor (sprężarka) tłokowy bezolejowy

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Kompresor (sprężarka) tłokowy bezolejowy | 1. Wydajność teoretyczna: minimum 0,10 m3 / min 2. Wydajność zależna od warunków ssących: minimum 0,03 m3 / min 3. Ciśnienie maksymalne: 8 bar 4. Pojemność zbiornika: 3 litry 5. Moc nominalna silnika elektrycznego: 0,55kW 6.Obroty silnika elektrycznego: minimum 1400 rpm 7. Zasilanie silnika elektrycznego: 220-240/50 V/Hz 8. Poziom hałasu silnika elektrycznego: maksymalnie 53dB(A) 9. Wymiary kompresora (dł. x szer. x wys.): maksymalnie 230mm x 430mm x 260mm 10. Waga kompresora: maksymalnie 10 kg 11. Temperatura otoczenia: w zakresie od +50C do +400C | ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | …………………………………………... …………………………………………... …………………………………………... …………………………………………… |

Część 6 : Piec rurowy

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Piec rurowy | Typ: Piec pionowy na statywie, przystosowany do zamontowania kwarcowego reaktora. Reaktor instalowany przez otwór dostępu do komory grzejnej w górnej części pieca. Pozycja pracy: pionowa Maksymalna temperatura pieca: minimum 12000C Temperatura pracy ciągłej: minimum 11500C Średnica wewnętrzna rury/ komory pieca: 20 mm Długość rury/ komory pieca: 450 mm Długość strefy grzania: 320 mm długość strefy stałej temperatury: 105 mm Wielkość ( bez statywu): - szerokość: w zakresie od 450 mm do 500 mm - wysokość: w zakresie od 450 mm do 500 mm - długość: w zakresie od 250 mm do 350 mm Moc: 1 KW Czujnik temperatury: minimum typ K Dokładność regulacji temperatury: 10C Waga : w zakresie od 25 kg do 35 kg W zestawie statyw do pieca | ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | …………………………………………... …………………………………………... …………………………………………... …………………………………………… |

Część 7 : Homogenizator ultradźwiękowy

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Homogenizator ultradźwiękowy | Moc maksymalna homogenizatora: minimum 50W Częstotliwość generatora ultradźwięków: 30 kHz Możliwość pracy ręcznej lub na statywie Płynna, analogowa regulacja amplitudy (energii ultradźwięków) w zakresie: minimum 20-100% zakresu maksymalnej mocy nominalnej Płynna, analogowa regulacja czasu impulsu/sekundę w zakresie co najmniej 0-100% czasu pracy generatora/sek Ochrona przed pracą na sucho Złącze: 9-cio pinowe złącze RS232C Tytanowe ramię przystosowane do mocowania wymiennych sonotrod Zakres objętości pracy (zależnie od końcówki) co najmniej: 0,01-250 ml Jednostka sterująca i generator ultradźwięków zintegrowane w jednej, kompaktowej i ergonomicznej obudowie Przycisk pracy ciągłej Diodowa sygnalizacja gotowości do pracy i aktywności generatora ultradźwięków Do oferowanego homogenizatora muszą być zapewnione przez jego producenta następujące końcówki homogenizujące (sonotrody): - Sonotroda tytanowa, Ø 0,5 mm, dł. 80 mm, do próbek o objętości 0,01…05ml - Sonotroda tytanowa, Ø 1 mm, dł. 80 mm, do próbek o objętości 0,1…5ml - Sonotroda tytanowa, Ø 2 mm, dł. 80 mm, do próbek o objętości 2…50ml - Sonotroda tytanowa, Ø 3 mm, dł. 80 mm, do próbek o objętości 5…100ml - Sonotroda tytanowa, Ø 7 mm, dł. 80 mm, do próbek o objętości 10…250ml - Sonotroda tytanowa, Ø 7 mm, w specjalnym wykonaniu z uszczelkami do pracy w stalowej komorze przepływowej - Sonotroda tytanowa, Ø 7 mm, w specjalnym wykonaniu z uszczelkami do pracy w szklanej komorze przepływowej Wyposażenie: - W dostawie musi być sonotroda tytanowa o średnicy Ø 1 mm, dł. 80 mm, do próbek o objętościach 0,1…5 ml - Wraz zestawem musi być dostarczony komplet narzędzi do montażu końcówki homogenizującej oraz przewód zasilający - W dostawie musi być walizka transportowa mieszcząca urządzenie, sonotrody, przewód zasilający oraz narzędzi montażowe Inne: Urządzenie powinno posiadać możliwość zastosowania oferowanych przez jego producenta kompatybilnych z nim celi przepływowych wykonanych ze stali nierdzewnej lub szkła w wykonaniu z płaszczem do termostatowania. | ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. …………………………………………… |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 24 miesiące - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | …………………………………………... …………………………………………... …………………………………………... …………………………………………... |

Część 8 : Pompa próżniowa

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Pompa próżniowa | Pompa próżniowa dwustopniowa, pompa łopatkowa z napędem bezpośrednim. napędzana silnikiem elektrycznym jednofazowym poprzez sprzęgło, wyposażona w wyłącznik termiczny oraz gazowy wieloobrotowy zawór tzw. balast gazowy o parametrach technicznych: Zakres temperatury otoczenia (pracy): od 120C do 400C Temperatura powierzchni obudowy pompy w czasie pracy : w zakresie od 450C do 600C Maksymalna wydajność: - przy zasilaniu 50Hz – minimum 0,8 m3h-1 - przy zasilaniu 60Hz – minimum 1,1 m3h-1 Maksymalna szybkość pompowania: - przy zasilaniu 50Hz – minimum 0,75 m3h-1 - przy zasilaniu 60Hz – minimum 0,95 m3h-1 Prędkość obrotowa silnika: - przy zasilaniu 50Hz – minimum 1400 obr min-1 - przy zasilaniu 60Hz – minimum 1700 obr min-1 Próżnia końcowa bez balastu gazowego 7*10-2 Pa Waga: w zakresie od 8kg do 12kg Natężenie hałasu w odległości 1m: maksymalnie 54 dB(A) Moc znamionowa silnika przy pracy ciągłej: minimum 0,09kW Zasilanie jednofazowe: 220-240V Kategoria instalacji: minimum II | ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | …………………………………………... …………………………………………... …………………………………………... …………………………………………... |