OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa frezarki uniwersalnej sterowanej numerycznie dla Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie

Kody CPV: -42623000-9 – frezarki

| Nazwa aparatu / urządzenia / systemu | Podzespół / komponent / układ | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| Frezarka uniwersalna sterowana numerycznie | Korpus główny z wyposażeniem | Konstrukcja uniwersalnej frezarki powinna składać się z korpusu połączonego z cyfrowym sterowaniem. - korpus frezarki wykonany w postaci odlewu żeliwnego do którego zamocowany jest na obrotowym ramieniu pulpit operatora, który można przestawić w najdogodniejsze dla obsługi miejsce, - osłonięta przestrzeń robocza(szyby wykonane z wysokoodpornego na uderzenia materiału) z instalacją oświetleniową na napięcie 24V, - elektroniczna blokada uniemożliwiająca pracę frezarki przy otwartych drzwiach powyżej 500 obr/min, - napęd główny frezarki powinien stanowić silnik o mocy nie mniejszej niż 5,5 kWz płynną regulacją posuwu i obrotów wrzeciona, - wrzeciono poziome i pionowe, - wrzeciono pionowe powinno być wyposażone w wysuwaną pinolę w celu ułatwienia frezowania głębokich wybrań, - możliwość łatwego przestawiania się ramienia obrotowego głowicy z frezowania pionowego na poziome i odwrotnie, - każda oś powinna posiadać niezależny układ napędowy z hamulcem z możliwością ręcznego pokręcenia mechanicznego (kółka ręczne w 3 osiach), - osłonięte prowadnice toczne wałeczkowe w 3 osiach których smarowanie powinno być prowadzone przez centralny system smarowania olejem, kontrolowany przez układ sterowania (system automatycznego smarowania prowadnic), - system wodnego chłodzenia narzędzia w obiegu zamkniętym (wanna spływowa chłodziwa). Parametry techniczne urządzenia: - stół poziomy: - wymiary stołu roboczego nie mniejsze niż 315×710 mm, - rowki teowe: (liczba/szerokość/rozstawienie) 5 / 14 / 63 mm, - maksymalne obciążenie stołu 200 kg, - przesuwy: - wzdłużny (X) nie mniejszy niż 400 mm, - poprzeczny (Y) nie mniejszy niż 315 mm, - pionowy (Z) nie mniejszy niż 350 mm, - wrzeciono poziome i pionowe: - stożek wrzeciona (parametr ISO) 40, - maksymalne obroty wrzeciona poziomego 3000 obr/min, - maksymalne obroty wrzeciona pionowego 3000 obr/min, - płynna (bezstopniowa) regulacja obrotów, - moc napędu głównego nie mniejsza niż 5,5 kW, - moment na wrzecionie nie mniejszy niż 48 Nm, - minimalna odległość czoła wrzeciona pionowego od powierzchni stołu 100 mm, - maksymalna odległość czoła wrzeciona pionowego od powierzchni stołu 450 mm, - oprawki narzędziowe (parametr DIN) 2080, - ręczne luzowanie i zaciskanie narzędzia, - głowica pionowa: - kąt skręcenia głowicy nie mniejszy niż ±45 deg, - wysuw pinoli nie mniejszy niż 80 mm, - posuwy: - maksymalne posuwy w osiach X, Y, Z wynoszące 5000 mm/min, - płynna (bezstopniowa) regulacja posuwów. |
|  | Numeryczny system sterowania | Kompaktowe sterowanie CNC wykonane w cyfrowej technologii, optymalne do frezarki sterowanej numerycznie spełniające warunki: - posiadające 300 MB pamięci na programy NC, - kolorowy monitor TFT o przekątnej nie mniejszej niż 15”, - transmisję programów do komputera zewnętrznego i odwrotnie odbywającą się za pośrednictwem złącza USB 2.0 lub połączenia sieciowego Ethernet (opcjonalnie złącze RS-232), - sterowanie akceptujące programy w formacie DIN/ISO oraz przygotowywanie programów w systemie CAD/CAM, - cykle stałe ułatwiające przygotowywanie programów obróbki, - możliwość programowania parametrycznego, - możliwość zapisywania w pamięci sterowania punktów bazowych, - możliwość pisania i testowania nowego programu podczas równolegle wykonywanego innego programu w trybie automatycznym, - możliwość kompensacji w sterowaniu błędów skoku śrub tocznych, luzu zwrotnego. |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Urządzenia powinny posiadać wszystkie niezbędne przyłącza, kable zasilające, oprogramowanie, sterowniki niezbędne do kompleksowego uruchomienia zestawu. |
|  | Wymagania dodatkowe | Gwarancja minimum 12 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Bezpłatny serwis gwarancyjny. Serwis pogwarancyjny co najmniej 5 lat po okresie gwarancyjny. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym: 72h od momentu zgłoszenia usterki (podjęcie działań naprawczych). Maksymalny czas na naprawę 45 dni. Instrukcje w formie drukowanej i elektronicznej w języku polskim dostarczone wraz z dostawą. Czas dostawy do 20 tygodni od dnia zawarcia umowy. Instalacja i pierwsze uruchomienie w miejscu użytkowania sprzętu. Dostawca przeszkoli personel Zamawiającego w wymiarze 1 dnia roboczego. |