OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia wielofunkcyjnego laserowego

dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe o parametrach nie gorszych niż:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Urządzenie wielofunkcyjne laserowe | Funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie |  |
|  | Technologia druku | Laserowa, kolorowa |  |
|  | Wydajność | - Minimum 40 000 stron/ miesiąc |  |
|  | Pamięć | Minimum 512 MB |  |
|  | Rozdzielczość czerń i kolor | Minimum 1200 x1200 dpi |  |
|  | Szybkość druku czerń i kolor | Minimum 20 stron / minutę |  |
|  | Podajnik papieru | Minimum 250 arkuszy |  |
|  | DADF | Minimum 50 arkuszy |  |
|  | Druk dwustronny | Automatyczny |  |
|  | Obsługiwane formaty nośników | A4, A5, B5, Evenelope, Executive, Legal, Letter, Statement |  |
|  | Typ skanera | Skaner stolikowy o rozdzielczości optycznej minimum 600x600 dpi, głębia koloru 24 bit |  |
|  | Kopiarka | Rozdzielczość kopiowania minimum 600 x 600 dpi, zmniejszanie/powiększanie 25-400% |  |
|  | Faks | Wbudowany |  |
|  | Wejścia/wyjścia | Złącza USB 2.0, złącze Ethernet |  |
|  | Panel sterowania | Kolorowy LCD, minimum 3,5” |  |
|  | Czas pierwszego wydruku czarno-białego | Maksymalnie 15 sekund |  |
|  | Inne | Praca w sieci, skanowanie do e-mail, smb |  |
|  | Waga | Maksymalnie 32 kg |  |
|  | W zestawie | Kabel USB, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi |  |
|  | Dołączone materiały eksploatacyjne | Kartridże startowe: 1x kaseta (czarny) - do 1200 stron 1 x kaseta (cyjan) - do 1400 stron 1 x kaseta (magneta) - do 1400 stron 1x kaseta (żółty) - do 1400 stron |  |
|  | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |  |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji. - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |