Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa wag do UMCS”

(PUB/114-2018/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1: dostawa wagi precyzyjnej

| Waga precyzyjna - 2 szt. | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Waga precyzyjna (2 szt.) o parametrach nie gorszych niż: - nośność maksymalna: minimum 2 200 g - wewnętrzna adiustacja - wymiary platformy wagowej: minimum 180 x 180 mm - odczyt: maksimum 0,01 g - powtarzalność: 0,01 g lub lepsza - liniowość: 0,02 g lub lepsza - czas stabilizacji: maksimum 1,0 sek. - temperaturowy dryft czułości: 3,0 ppm/°C lub lepszy - masa wagi: maksimum 4 kg - aplikacje: minimum recepturowanie, sumowanie, ważenie dynamiczne, liczenie sztuk, gęstość, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, statystyka, wolny współczynnik - złącze minimum RS232 |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 2: dostawa wagi analitycznej

| Waga analityczna | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Waga analityczna o parametrach nie gorszych niż: - wewnętrzna adiustacja - nośność maksymalna: minimum 120 g - wymiary platformy wagowej: minimum 90 mm średnicy - odczyt: maksimum 0,1 mg - powtarzalność: 0,1 mg lub lepsza - liniowość: 0,2 mg lub lepsza - czas stabilizacji: maksimum 2 sek. - temperaturowy dryft czułości: 2,0 ppm/°C lub lepszy - masa wagi: maksimum 5 kg - aplikacje: minimum recepturowanie, sumowanie, ważenie dynamiczne, liczenie sztuk, gęstość, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, statystyka, wolny współczynnik - złącza: minimum RS232 |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |