załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej do UMCS”  (PU/14-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

część 1: dostawa wag technicznych – 2 szt.

| Wagi techniczne – 2 szt. | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Wagi techniczne – 2 szt. o parametrach nie gorszych niż: - zakres ważenia: minimum od 0 do 2 000 g - dokładność odczytu: maksimum 0,01 g - szerokość szalki: 120 -130 mm - szalka ze stali szlachetnej odpornej na korozję - tarowanie - wyświetlacz LCD z podświetleniem - wymagana możliwość podłączenia wagi do prądu za pomocą zasilacza |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

część 2: dostawa pH-metru

| pH-metr | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | pH-metr o parametrach nie gorszych niż: - wodoszczelna obudowa - kalibracja elektrody pH w 1 do 3 punktów (pH: 4,00, 7,00, 9,00) - automatyczne wykrywanie wartości pH buforu - automatyczna kompensacja temperatury - możliwość automatycznego przeliczenia wyniku pomiaru potencjału redox elektrodą chlorosrebrową na elektrodę wodorową - musi współpracować z czujnikiem temperatury - zasilanie bateryjne lub przez zasilacz - zakres pomiarowy 0-14 pH - dokładność: maksimum 0,01 pH - elektroda do ścieków, mas półpłynnych, gleby typu IJ44A - elektroda do kwasów i zasad (poza fluorowodorowym) typu EPX-4 - czujnik temperatury - bateria - zasilacz - wymagana w dostawie płyta CD z filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące na przyrząd, 12 miesięcy na elektrody |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |