WSPU/01-2021/ACK

Załącznik nr. 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ramach zaproszenia ofertowego:

„Usługa udostępnienia sprzętu techniki estradowej wraz z obsługą dla Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka.”

# Warunki ogólne:

- Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu działalności estradowej w branży nagłośnienia, oświetlenia scenicznego, multimediów, nowoczesnych technik audiowizualnych takich jak mapping i visual art.

- Posiadanie doświadczenia w obsłudze imprez rejestrowanych lub transmitowanych przez profesjonalny zespół realizacji telewizyjnej HD, organizowanych w ostatnich 12 miesiącach, udokumentowanego poprzez oświadczenie zawarte w ofercie.

- Posiadanie sprzętu spełniającego warunki zawarte w poniższym opisie I. Nagłośnienie, II. Oświetlenie sceniczne.

- Posiadanie kwalifikacji, umiejętności i uprawnień wymienionych w poniższym opisie – III. Obsługa techniczna.

| - NAGŁOŚNIENIE |  |
| --- | --- |
| # System nagłośnieniowy sali widowiskowej |  |
| # L.P. | # RODZAJ PARAMETRU |
| # 1 | # Profesjonalny system głośnikowy o minimalnych parametrach: trójdrożny lub czterodrożny, stałokątowy lub o zmiennej dyspersji pionowej, o mocy nie mniejszej niż 1300 Wat RMS na stronę i 137dB SPL. W skład systemu muszą wchodzić 4 kolumny subniskotonowe zbudowane w oparciu o głośniki 18’ pracujące w paśmie od 32 Hz (-10dB), kolumny typu mid-hi z głośnikami 10’, 12’ lub 15’ dla sekcji średniotonowej oraz drivera o średnicy wylotu nie mniejszej niż 1.4’ pracujący w paśmie 55Hz-20kHz (-10dB). Ilość nie może być mniejsza niż 3 sztuki mid-hi na stronę. System głośnikowy musi pokrywać dźwiękiem równomiernie widownię łącznie z balkonami i w czasie trwania umowy z Wykonawcą musi być zawieszony na fabrycznie dedykowanych sztankietach głośnikowych w konfiguracji L-SUB-R z zestawem centralnym niskotonowym na środkowym sztankiecie. Zawiesia kolumn mid-hi muszą mieć możliwość regulacji kąta zawieszenia w pionie i poziomie. System głośnikowy musi być zawieszony przy użyciu produkowanych przez producenta głośników zawiesi oraz musi spełniać wymagane normy bezpieczeństwa. # W przypadku głośników pasywnych każdy element zestawu musi być zasilany jednym kanałem wzmacniacza mocy. Należy stosować końcówki mocy tego samego producenta co głośniki spełniające wymagania: posiadają biblioteki ustawień do zastosowanych zestawów głośnikowych, kanały wyjściowe o mocy minimum 1kW każdy (4 Ohm), każdy kanał wyposażony wejście analogowe oraz AES/EBU, każdy kanał wyjściowy wyposażony w zestaw minimum 11 filtrów oraz linię opóźniającą o czasie minimum 1000ms |
| # Cyfrowa konsoleta audio (FOH) musi posiadać następujące cechy i funkcje |  |
| # 2 | # Podgląd i regulacja parametrów konsolety na minimum 2 kolorowych wyświetlaczach dotykowych min. 12 calowych z możliwością podłączenia ekranu zewnętrznego |
| # 3 | # Możliwość zapisu i przywołania poszczególnych konfiguracji scen |
| # 4 | # Obsługa minimum 64 kanałów wejściowych mic/line |
| # 5 | # Minimum 24 bitowe przetworniki analogowo – cyfrowe |
| # 6 | # Minimum 32 konfigurowalnych szyn wyjściowych |
| # 7 | # Minimum czteropasmowy korektor parametryczny dla każdego kanału wejściowego i wyjściowego |
| # 8 | # Korektor graficzny dla każdego kanału wyjściowego |
| # 9 | # Minimum 28 zmotoryzowane tłumiki do regulacji kanałów wejściowych i szyn wyjściowych |
| # 10 | # Minimum 16 procesorów efektowych |
| # 11 | # Posiadanie minimum 8 grup wyciszania, 8 grup VCA, 8 grup matrix, 26 programowalnych klawiszy |
| # 12 | # Wysyłka minimum 64 sygnałów wyjściowych audio w formacie MADI lub analogowo dla systemu rejestrującego będącego na wyposażeniu ACK Chatka Żaka |
| # 13 | # Synchronizacja wordclock |
| # 14 | # Redundantne zasilanie |
| # 15 | # Stagebox wyposażony w minimum 64 kanały wejściowe i minimum 32 kanały wyjściowe |
| # 16 | # Redundantna cyfrowa komunikacja konsolety ze stageboxem |
| # 17 | # Zasilanie elektryczne konsolety musi się odbywać za pośrednictwem UPS podtrzymującego napięcie w razie jego zaniku z sieci 230 V |
| # 18 | # Wymaga się aby konsoleta była przenośna i mogła być zdemontowana ze stanowiska na widowni. |
| # Cyfrowa konsoleta audio (monitorowa) musi posiadać następujące cechy i funkcje |  |
| # 19 | # Podgląd parametrów konsolety na minimum 1 wyświetlaczu |
| # 20 | # Możliwość zapisu i przywołania poszczególnych konfiguracji scen |
| # 21 | # Obsługa minimum 32 kanałów wejściowych mic/line |
| # 22 | # Minimum 24 bitowe przetworniki analogowo–cyfrowe |
| # 23 | # Minimum 16 konfigurowalnych szyn wyjściowych |
| # 24 | # Minimum czteropasmowy korektor parametryczny dla każdego kanału wejściowego i wyjściowego |
| # 25 | # Minimum 25 zmotoryzowanych tłumików do regulacji kanałów wejściowych i szyn wyjściowych |
| # 26 | # Posiadanie minimum 8 grup wyciszania |
| # 27 | # Współdzielenie sygnałów audio z konsoletą FOH za pomocą dodatkowego splittera lub na zasadzie współdzielenia stagebox |
| # 28 | # Zasilanie elektryczne konsolety musi się odbywać za pośrednictwem UPS podtrzymującego napięcie w razie jego zaniku z sieci 230 V |
| # Dodatkowy mobilny zestaw nagłośnieniowy |  |
| # 29 | # Profesjonalny mobilny, zestaw nagłośnieniowy, składający się z minimum dwóch, minimum dwudrożnych kolumn o mocy nie mniejszej niż 350 Wat RMS na stronę. Analogowa lub cyfrowa konsoleta audio z minimum 12 kanałami wejściowymi mic / line, z korektorem parametrycznym na każdym wejściu, 4 kanały wyjściowe, procesor efektowy. Regulowane statywy na kolumny głośnikowe |
| # Monitory odsłuchowe |  |
| # 30 | # Monitory odsłuchowe podłogowe typu wedge, aktywne lub pasywne o minimalnej mocy 400 W RMS z głośnikami o minimalnym rozmiarze 12’ – 10 szt. |
| # 31 | # Monitory drumfill typu wedge, aktywne lub pasywne o minimalnej mocy 800 W RMS – 2 szt. |
| # 32 | # Monitory typu sidefill na statywie, aktywne lub pasywne o minimalnej mocy 400 W RMS – 2 szt. |
| # Wymagane mikrofony |  |
| # 33 | # Mikrofony wokalne pojemnościowe klasy nie niższej niż Shure Beta 87, Electro Voice RE 510, Neumann KMS105 lub równoważny – min.4 szt. |
| # 34 | # Mikrofony wokalne dynamiczne kardioidalne / superkardioidalne klasy nie niższej niż Shure SM 58 / BETA 58A, AKG D7, Audix OM5 lub równoważny – min 16 szt. |
| # 35 | # Mikrofony instrumentalne klasy nie niższej niż Shure SM 57, Sennheiser E606, Audix D4 lub równoważny – min. 16 szt. |
| # 36 | # Mikrofony instrumentalne na klipsie, elektretowe lub pojemnościowe klasy nie niższej niż Audio Technica ATM 350, EV RE920TX, Shure BETA 98 H/C lub równoważny – min 8 szt |
| # 37 | # Mikrofony instrumentalne do perkusji klasy nie niższej niż Shure Beta 52, Sennheiser e604, Audix D6, Electro Voice ND868 lub równoważny – min 2 komplety do zestawu perkusyjnego z trzema tomami. |
| # 38 | # Mikrofony instrumentalne pojemnościowe klasy nie niższej niż AKG C 535, Rode NT 5, Audio Technica AT 2031 lub równoważny – min 10 szt, wielkomembranowe klasy Neuman TLM103, Audiotechica AT4040 lub równoważne – minimum 2 sztuki |
| # 39 | # Mikrofony krawatowe klasy nie niższej niż Sennheiser MKE-2, Shure MX185, Audio Technica 831b lub równoważne – 4 szt |
| # 40 | # Mikrofony wokalne bezprzewodowe wraz z odbiornikami klasy nie niższej niż Sennheiser EW300, Shure BLX24/SM58, Audio Technica System 10 ATW-1102 lub równoważny - minimum 6szt |
| # Dodatkowe urządzenia peryferyjne |  |
| # 41 | # Odtwarzacz płyt CD, odtwarzający płyty w formacie CD-audio oraz mp3 – min 2 szt. |
| # 42 | # Symetryzator sygnału audio DI BOX aktywny klasy Klark Teknik – minimum 10 szt. |
| # 43 | # Komplet niezbędnego okablowania audio |
| # 44 | # Interkom do cichej komunikacji realizatorów dźwięku pracujących na konsoletach FOH – Monitor |
| # 45 | # Laptop klasy biznes z napędem DVD / Blu-ray, z pakietem biurowym obsługującym najnowsze formaty zapisu dokumentów, jakie mogą być potrzebne do otworzenia podczas organizowanych imprez, odtwarzacz multimedialny obsługujący najpopularniejsze kodeki i formaty plików multimedialnych. – 1 szt. |
| # 46 | # Projektor multimedialny o minimalnej jasności 2500 Ansi, wyświetlający obraz w formacie 4:3 oraz 16:9, wyposażony w gniazda HDMI, VGA, D-Sub. – 1 szt. |
| # 47 | # Bezprzewodowy pilot do obsługi prezentacji multimedialnych ze wskaźnikiem laserowym |
| # 48 | # Przenośny ekran o rozmiarach szer. 4 m wysokość 3 m. – 1 szt. |
| # 49 | # Podesty sceniczne o wymiarach 200cm x 100cm, z możliwością regulacji wysokości, wyposażone w barierki ochronne oraz system schodów – 9 szt. Możliwe jest użycie podestów scenicznych BSC będących własnością Zamawiającego. |
| # 50 | # Risery sceniczne o wymiarach 200cm/300cm, wyposażone w gumowe, łożyskowane koła – 2 szt. |
| # 51 | # Najazdy kablowe – min 8 szt. |
| # 52 | # Rozdzielnia elektryczna wykonana zgodnie z przyjętymi normami |

| - OŚWIETLENIE SCENICZNE |  |
| --- | --- |
| # Cyfrowe urządzenie sterujące oświetleniem |  |
| # 53 | # Musi posiadać minimum 6 wyjść DMX, # Min.14 tłumików wykonawczych # Podgląd parametrów pracy na 2 wbudowanych lub zewnętrznych wyświetlaczach dotykowych min. 15” # Sterowanie w czasie rzeczywistym minimum 4096 parametrów sterujących # Min. 4 enkodery obrotowe # Min. 18 klawiszów playback # Gniazda USB 2.0 # Gniazdo ethercon # Wbudowany UPS |
| # Wymagane oświetlenie |  |
| # 54 | # Reflektor PC 1000 ze skrzydłami kadrującymi – min. 12 szt. |
| # 55 | # Reflektor Par Led 64 z minimum 12 diodami z miksowaniem kolorów przed soczewką, RGBW o mocy minimum 10 Wat każda dioda – 12 szt, DMX |
| # 56 | # Ruchoma oprawa oświetleniowa typu SPOT o mocy lampy wyładowczej min. 700 Wat lub LED 475 Wat – 12 szt. (Dostarczone głowy powinny posiadać focus sterowany z konsolety oświetleniowej, zoom, dwie tarcze kolorów, dwie tarcze gobo w tym jedną z gobo obrotowymi, obrotowy pryzmat, przesłonę typu IRYS) wszystkie oprawy muszą być sprawne technicznie i świecić jednakowo. |
| # 57 | # Oprawa oświetleniowa typu WASH-Robe Robin 600 plus lub równoważna w zakresie miksowania kolorów RGBW, min. 37 diod LED o mocy 15 W każda, kąt rozproszenia światła od 8 do 63 stopni, wszystkie parametry sterowane z konsolety oświetleniowej. |
| # 58 | # Stroboskop o minimalnej mocy 3000 Wat – 2 szt. |
| # 59 | # Urządzenie typu LedBar z miksowaniem kolorów RGB o długości 1m – 12 szt. |
| # 60 | # Blinder o minimalnej mocy 1200 Wat– 4 szt. |
| # Dodatkowe urządzenia |  |
| # 61 | # Reflektor typu Profil Source Four Zoom 25-50 stopni (w zestawie z Irys oraz ramką na gobo typu B) lub równoważna: moc lampy 750W, zoom 25-50 stopni, dedykowany Irys, dedykowana ramka gobo – minimum 20 sztuk reflektorów |
| # 62 | # Dimmer minimum 12 kanałów – 2 szt. |
| # 63 | # Maszyna do dymu typu hazer DMX wraz z wentylatorem – 2 sztuki, ( klasa urządzenia: Look Solutions Unique 2.1 Hazer, Smoke Factory Tour Hazer II, Martin JEM K1 Hazer) |
| # 64 | # Statyw oświetleniowy (wraz belką oświetleniową o czterech punktach montażowych) o udźwigu minimum 30Kg i wysokości podnoszenia 4m – 12 szt. |
| # 65 | # Showtec Sunstrip lub równoważna w zakresie: 10 lamp halogenowych o mocy 75W każda (zamawiający nie dopuszcza lamp 50W), każda lampa sterowana oddzielnie, ilość kanałów 10, - minimum 16 sztuk |
| # 66 | # Splitter sygnału DMX sześciokanałowy – min. 2 szt., bramka ArtNet DMX 2 x out – min. 4 sztuki |
| # 67 | # Wymagane jest zainstalowanie oświetlenia na konstrukcji sztankietowo mostowej sali widowiskowej z uwzględnieniem określonego udźwigu konstrukcji. Konieczne jest zastosowanie linek zabezpieczających z atestem. Wymagana jest ścisła współpraca z zamawiającym podczas użytkowania konstrukcji. Każde urządzenie musi być w 100% sprawne technicznie i bezpieczne użytkowo. |
| # 68 | # W ramach obsługi wykonawca zapewni materiały eksploatacyjne: żarówki, płyn do maszyn do dymu, filtry barwne, zarówno do dostarczonych reflektorów jak i tych będących na wyposażeniu sali widowiskowej ACK Chatka Żaka. |

| - OBSŁUGA TECHNICZNA |  |
| --- | --- |
| # 69 | # co najmniej jedna osoba obsługująca imprezy musi posiadać uprawnienia SEP do 1KV |
| # Obowiązki realizatora dźwięku (akustyka) |  |
| # 70 | # - przygotowanie urządzeń akustycznych przed imprezami, # - obsługa urządzeń akustycznych przed i podczas imprez, # - czuwanie nad prawidłowym użytkowaniem wszelkich urządzeń akustycznych, # - udział w próbach i przygotowaniach imprez, # - obsługa techniczna artystycznych zespołów odbywających próby i spektakle w Sali widowiskowej # - bieżąca kontrola sprawności działania urządzeń akustycznych, # - odpowiedzialność materialna za pobrany za pokwitowaniem sprzęt, # - odpowiedzialność za zdrowie publiczności i stosowanie się do norm maksymalnej głośności |
| # Obowiązki realizatora światła (oświetleniowca) |  |
| # 71 | # - przygotowanie urządzeń elektrycznych i technologicznych przed imprezami, # - obsługa urządzeń elektrycznych i technologicznych na próbach i podczas imprez, # - kontrola nad prawidłowym i bezpiecznym użytkowaniem wszelkich urządzeń elektrycznych, # - udział w próbach i przygotowaniach imprez, # - obsługa techniczna artystycznych zespołów odbywających próby i spektakle w sali widowiskowej # - okresowe dokonywanie przeglądów urządzeń elektrycznych # - okresowe dokonywanie przeglądów urządzeń dźwigowych (wyciągarek, sztankietów i mostów) # - bieżąca kontrola sprawności działania urządzeń elektrycznych, # - zgłaszanie wszelkich awarii i uszkodzeń sprzętu Sali widowiskowej, # - odpowiedzialność materialna za pobrany za pokwitowaniem sprzęt, # - |
| # Obowiązki technika sceny |  |
| # 72 | # - samodzielna obsługa akustyczna mniejszych wydarzeń artystycznych, # - samodzielna obsługa oświetleniowa mniejszych wydarzeń artystycznych, # - przygotowanie urządzeń akustycznych przed imprezami i próbami zespołów # - obsługa urządzeń w trakcie trwania imprez # - obsługa techniczna artystycznych zespołów odbywających próby i spektakle w Sali widowiskowej |
| # Stawiane wymagania wszystkich członków załogi |  |
| # 73 | # - wysoka kultura osobista podczas współpracy z artystami i pracownikami ACK # - odpowiedzialność za powierzone zadania organizacji i obsługi imprez # - punktualność w przygotowaniu do imprez # - dbałość o estetykę sceny w czasie trwania imprez # - rzetelność w prowadzeniu dokumentacji i rozliczeniu po wykonanej usłudze # - uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy dla poszczególnych stanowisk (SEP, UDT) |

Lublin, 15.01.2021