Załącznik nr 1

Dotyczy 8/CTWiT/2021

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa komory do sieciowania żywic za pomocą promieniowania UV:

- Wymiary zewnętrzne: długość: 80cm, szerokość: 40cm, wysokość: 40cm  ± 5 cm, z blachy nierdzewnej o grubości 1mm.

- Komora zamykana pokrywą od góry, szczelna na promieniowanie. Pokrywa z blaszanymi uchwytami/uchwytem do zdejmowania.

- Świetlówki o mocy 40W, L-60 cm po 4 szt. na dłuższą ścianę, z wyłącznikiem klawiszowym na każdą belkę. Świetlówki zamocowane na belce świetlnej po 2 szt. – ilość belek 4

- Możliwość włączania/wyłączania każdej pary świetlówek

- Włącznik CZASOWY 230V PROGRAMATOR TIMER, Zasilanie 12V, Moc max 3600VA

- Wentylator do chłodzenia komory zamocowany na ściance prostopadłej do świetlówek minimalne parametry: Wymiary zewnętrzne: 120x120x25mm, Zasilanie: 12V, pobór prądu: 0,2A, Moc: 2.4W, Prędkość obrotowa 1200 obr/min.

Ściana boczna (ze świetlówkami): Świetlówki umieszczone symetrycznie do wysokości około 30cm